| 2018年8月阳山县饮用水源水质监测结果表 单位：mg/L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 断面名称 |  | 大崀镇茶坑水库、阳城镇庙公坑 |  |  | 采样 日期 |  | 8月8日 |  |
| 样品类型 |  | 地表水 |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 |  | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测项目 |  | 参考值 | 大崀镇茶坑水库 |  | 阳城镇庙公坑 |  | 备注 |
| 1 | 水温（℃） |  | -- | 31.2 |  | 29.8 |  |  |
| 2 | PH（无量纲） |  | 6-9 | 7.92 |  | 8.16 |  |  |
| 3 | 溶解氧 |  | ≥6 | 9.4 |  | 8.6 |  |  |
| 4 | 高锰酸盐指数 |  | ≤4 | 1.3 |  | 1.2 |  |  |
| 5 | 化学需氧量 |  | ≤15 | 4.37 |  | 3.88 |  |  |
| 6 | 五日生化需氧量 |  | ≤3 | 1.7 |  | 1.4 |  |  |
| 7 | 氨氮 |  | ≤0.5 | 0.211 |  | 0.411 |  |  |
| 8 | 总磷 |  | ≤0.1 | 0.01L |  | 0.03 |  |  |
| 9 | 总氮(不参与评价） |  | ≤0.5 | 0.38 |  | 1.22 |  |  |
| 10 | # 铜 |  | ## ≤1.0 | 0.001L |  | 0.001L |  |  |
| 11 | ## 锌 |  | ≤1.0 | 0.05L |  | 0.05L |  |  |
| 12 | 氟化物 |  | ≤1.0 | 0.169 |  | 0.111 |  |  |
| 13 | 硒 |  | ≤0.01 | 4.0×10-4L |  | 4.0×10-4L |  |  |
| 14 | 砷 |  | ≤0.05 | 3.0×10-4 |  | 3.0×10-4 |  |  |
| 15 | 汞 |  | ≤0.00005 | 4.0×10-5L |  | 4.0×10-5L |  |  |
| 16 | 镉 |  | ≤0.005 | 0.001L |  | 0.001L |  |  |
| 17 | 六价铬 |  | ≤0.05 | 0.004L |  | 0.004L |  |  |
| 18 | 铅 |  | ≤0.05 | 0.01L |  | 0.01L |  |  |
| 19 | ## 氰化物 |  | ## ≤0.05 | 0.004L |  | 0.004L |  |  |
| 20 | # 挥发酚 |  | # ≤0.002 | 0.0009 |  | 0.0016 |  |  |
| 21 | 石油类 |  | ≤0.05 | 0.01L |  | 0.02 |  |  |
| 22 | 阴离子表面活性剂 |  | ≤0.2 | 0.05L |  | 0.05L |  |  |
| 23 | 硫化物 |  | ≤0.1 | 0.005L |  | 0.005L |  |  |
| 24 | 粪大肠菌群(个/L) (不参与评价） |  | ≤2000 | 447 |  | 1000 |  |  |
| 25 | 硫酸盐 |  | ≤250 | 1.83 |  | 7.21 |  |  |
| 26 | 氯化物 |  | ≤250 | 0.751 |  | 1.39 |  |  |
| 27 | 硝酸盐氮 |  | ≤100 | 0.226 |  | 1.07 |  |  |
| 28 | 铁 |  | ≤0.3 | 0.03L |  | 0.03L |  |  |
| 29 | 锰 |  | # ≤0.1 | 0.01L |  | 0.01L |  |  |
| 30 | 悬浮物 |  | # -- | 6 |  | 10 |  |  |
| 31 | 电导率(us.cm-1) |  | # -- | 71 |  | 149 |  |  |
| 备注 |  |  | 1.未检出项目用“检出限+L”表示； - 2.以上数据由我县环境监测站采样监测，监测报告编号为“（阳山）环境监测（水）字[2018]第（57）号”，（阳山）环境监测（水）字[2018]第（58）号。 |  |  |  |  |  |

| 2018年8月阳山县连江河水水质监测结果表 单位：mg/L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 断面名称 |  | 黎埠镇大海村、青莲镇盐田村 |  |  | 采样 日期 |  | 8月8日 |  |
| 样品类型 |  | 地表水 |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 |  | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测项目 |  | 参考值 | 大海村断面 |  | 盐田村断面 |  | 备注 |
| 1 | 水温（℃） |  | -- | 34.2 |  | 33.1 |  |  |
| 2 | PH（无量纲） |  | 6-9 | 7.98 |  | 7.94 |  |  |
| 3 | 溶解氧 |  | ≥6 | 8.9 |  | 8.1 |  |  |
| 4 | 高锰酸盐指数 |  | ≤4 | 1.0 |  | 1.2 |  |  |
| 5 | 化学耗氧量 |  | ≤15 | 3.00L |  | 4.04 |  |  |
| 6 | 五日生化需氧量 |  | ≤3 | 1.1 |  | 1.9 |  |  |
| 7 | 氨氮 |  | ≤0.5 | 0.311 |  | 0.303 |  |  |
| 8 | 总磷 |  | ≤0.1 | 0.01 |  | 0.01 |  |  |
| 9 | 总氮(不参与评价） |  | ≤0.5 | 1.15 |  | 1.13 |  |  |
| 10 | # 铜 |  | ## ≤1.0 | 0.001L |  | 0.001L |  |  |
| 11 | ## 锌 |  | ≤1.0 | 0.05L |  | 0.05L |  |  |
| 12 | 氟化物 |  | ≤1.0 | 0.152 |  | 0.186 |  |  |
| 13 | 硒 |  | ≤0.01 | 4.0×10-4L |  | 4.0×10-4L |  |  |
| 14 | 砷 |  | ≤0.05 | 1.8×10-3 |  | 2.1×10-3 |  |  |
| 15 | 汞 |  | ≤0.00005 | 4.0×10-5L |  | 4.0×10-5L |  |  |
| 16 | 镉 |  | ≤0.005 | 0.001L |  | 0.001L |  |  |
| 17 | 六价铬 |  | ≤0.05 | 0.004L |  | 0.004L |  |  |
| 18 | 铅 |  | ≤0.05 | 0.01L |  | 0.01L |  |  |
| 19 | ## 氰化物 |  | ## ≤0.05 | 0.004L |  | 0.004L |  |  |
| 20 | # 挥发酚 |  | # ≤0.002 | 0.0005 |  | 0.0010 |  |  |
| 21 | 石油类 |  | ≤0.05 | 0.01 |  | 0.02 |  |  |
| 22 | 阴离子表面活性剂 |  | ≤0.2 | 0.05L |  | 0.05L |  |  |
| 23 | 硫化物 |  | ≤0.1 | 0.005L |  | 0.005 |  |  |
| 24 | 粪大肠菌群(个/L) (不参与评价） |  | ≤2000 | 4200 |  | 6600 |  |  |
| 25 | 硫酸盐 |  | ≤250 | 7.55 |  | 7.47 |  |  |
| 26 | 氯化物 |  | ≤250 | 2.43 |  | 1.97 |  |  |
| 27 | 硝酸盐氮 |  | ≤10 | 0.650 |  | 0.858 |  |  |
| 28 | 铁 |  | ≤0.3 | 0.03L |  | 0.03L |  |  |
| 29 | 锰 |  | # ≤0.1 | 0.01L |  | 0.01L |  |  |
| 30 | 悬浮物 |  | # -- | 8 |  | 8 |  |  |
| 31 | 电导率(us.cm-1) |  | # -- | 135 |  | 98 |  |  |
| 备注 |  |  | 1.未检出项目用“检出限+L”表示； - 2.以上数据由我县环境监测站采样监测，监测报告编号为“（阳山）环境监测（水）字[2018]第（59）号”。 |  |  |  |  |  |

| 阳山县2018年8月城市空气质量月报 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 日期 | 二氧化硫 SO2 μg/m³ | 二氧化氮 NO2 μg/m³ | 颗粒物 PM10 μg/m³ | 一氧化碳 CO mg/m³ | 臭氧 O3_8h μg/m³ | 颗粒物 PM2.5 μg/m³ | 空气质量 指数 AQI | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 颜色 | 类别 |  |
| 阳山县 | 2018-08-01 | 5 | 16 | 38 | 0.8 | 85 | 18 | 43 | — | 优 | 绿色 | I |  |
|  | 2018-08-02 | 4 | 13 | 32 | 0.8 | 60 | 16 | 32 | — | 优 | 绿色 | I |  |
|  | 2018-08-03 | 4 | 12 | 26 | 0.8 | 55 | 14 | 28 | — | 优 | 绿色 | I |  |
|  | 2018-08-04 | 5 | 11 | 32 | 0.8 | 101 | 16 | 51 | 臭氧8小时(O3_8h) | 良 | 黄色 | II |  |
|  | 2018-08-05 | 4 | 11 | 27 | 0.8 | 56 | 12 | 28 | — | 优 | 绿色 | I |  |
|  | 2018-08-06 | 4 | 10 | 22 | 0.8 | 70 | 8 | 35 | — | 优 | 绿色 | I |  |
|  | 2018-08-07 | 5 | 10 | 31 | 0.8 | 86 | 14 | 43 | — | 优 | 绿色 | I |  |
|  | 2018-08-08 | 5 | 10 | 32 | 0.8 | 82 | 14 | 41 | — | 优 | 绿色 | I |  |
|  | 2018-08-09 | 5 | 12 | 34 | 0.9 | 80 | 18 | 40 | — | 优 | 绿色 | I |  |
|  | 2018-08-10 | 5 | 10 | 32 | 0.9 | 71 | 18 | 36 | — | 优 | 绿色 | I |  |
|  | 2018-08-11 | 4 | 14 | 28 | 1 | 47 | 13 | 28 | — | 优 | 绿色 | I |  |
|  | 2018-08-12 | 4 | 12 | 37 | 1 | 62 | 22 | 37 | — | 优 | 绿色 | I |  |
| 阳山县 | 2018-08-13 | 5 | 13 | 55 | 1.1 | 124 | 32 | 70 | 臭氧8小时(O3_8h) | 良 | 黄色 | II |  |
|  | 2018-08-14 | 5 | 13 | 44 | 1 | 92 | 28 | 46 | — | 优 | 绿色 | I |  |
|  | 2018-08-15 | 5 | 12 | 27 | 0.9 | 76 | 13 | 38 | — | 优 | 绿色 | I |  |
|  | 2018-08-16 | 5 | 14 | 30 | 1 | 70 | 14 | 35 | — | 优 | 绿色 | I |  |
|  | 2018-08-17 | 5 | 12 | 31 | 1 | 74 | 17 | 37 | — | 优 | 绿色 | I |  |
|  | 2018-08-18 | 6 | 14 | 38 | 1 | 82 | 23 | 41 | — | 优 | 绿色 | I |  |
|  | 2018-08-19 | 5 | 12 | 30 | 1 | 89 | 16 | 45 | — | 优 | 绿色 | I |  |
|  | 2018-08-20 | 5 | 16 | 30 | 1 | 68 | 18 | 34 | — | 优 | 绿色 | I |  |
|  | 2018-08-21 | 5 | 13 | 32 | 1 | 73 | 16 | 37 | — | 优 | 绿色 | I |  |
|  | 2018-08-22 | 5 | 14 | 43 | 1.2 | 78 | 24 | 43 | — | 优 | 绿色 | I |  |
|  | 2018-08-23 | 6 | 21 | 59 | 1.1 | 133 | 38 | 78 | 臭氧8小时(O3_8h) | 良 | 黄色 | II |  |
|  | 2018-08-24 | 6 | 17 | 56 | 1.1 | 120 | 40 | 67 | 臭氧8小时(O3_8h) | 良 | 黄色 | II |  |
| 阳山县 | 2018-08-25 | 7 | 12 | 57 | 1.2 | 142 | 38 | 85 | 臭氧8小时(O3_8h) | 良 | 黄色 | II |  |
|  | 2018-08-26 | 6 | 14 | 32 | 1.2 | 122 | 26 | 69 | 臭氧8小时(O3_8h) | 良 | 黄色 | II |  |
|  | 2018-08-27 | 5 | 16 | 17 | 1.2 | 55 | 9 | 30 | — | 优 | 绿色 | I |  |
|  | 2018-08-28 | 4 | 16 | 26 | 1 | 76 | 13 | 38 | — | 优 | 绿色 | I |  |
|  | 2018-08-29 | 4 | 16 | 30 | 0.4 | 86 | 18 | 43 | — | 优 | 绿色 | I |  |
|  | 2018-08-30 | 4 | 14 | 18 | 0.6 | 41 | 6 | 21 | — | 优 | 绿色 | I |  |
|  | 2018-08-31 | 4 | 16 | 22 | 0.6 | 36 | 10 | 22 | — | 优 | 绿色 | I |  |
| 注：1.D表示为有效站点个数小于4个时，有效数据低于50%时的统计结果；E表示为有效站点个数大于等于4个时，有效数据低于75%时的统计结果。 11112.阳山县城市空气质量数据为阳山县人民防空大楼子站和阳山中学子站的均值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |